# คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

Table of Contents

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา — กระบวนการ QFD → Functional Decomposition สำหรับวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Senior Project)

วิชา 01076014/01076016 — เตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ + วิชาโครงงาน เวอร์ชัน 2.0 — 14 กรกฎาคม 2569

## เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้คู่กับ “คู่มือนักศึกษา” ซึ่งเป็นเอกสารหลักที่นักศึกษาใช้เรียนรู้และลงมือทำในแต่ละขั้น ทั้งสองเล่มยึดเกณฑ์และตารางการให้คะแนนชุดเดียวกันทุกประการ — ต่างกันแค่คู่มือเล่มนี้ตัดเนื้อหาสอนวิธีทำออก เหลือเฉพาะสิ่งที่อาจารย์ต้องใช้จริงเวลาให้คำปรึกษาและตรวจงาน: สรุปย่อของแต่ละขั้น คำถามกระตุ้นให้ถามนักศึกษา สัญญาณที่ควรระวัง และเกณฑ์การให้คะแนน

หากต้องการเห็นตัวอย่างเต็มรูปแบบว่านักศึกษาควรผลิตอะไรออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร ให้เปิดคู่มือนักศึกษาประกอบ — ทุกบทในเล่มนั้นเดินตามโครงงานตัวอย่าง “EEG SleepInsight” ตั้งแต่ต้นจนจบ

# บทที่ 1 — หลักการที่ยึดตลอดกระบวนการ

การเปลี่ยนแปลงหลักของหลักสูตรนี้คือย้ายจุดวัดผลจากผลงานสุดท้าย (สวยไหม ใช้งานง่ายไหม อธิบายเทคนิคได้ไหม) ไปเป็นกระบวนการคิด — ทุกตัวเลข ทุกฟังก์ชัน ทุกบรรทัดโค้ดที่นักศึกษาเขียน ต้องสามารถสืบย้อนกลับไปหาความต้องการของผู้ใช้ที่แท้จริงได้เสมอ และในทางกลับกัน ทุกความต้องการก็ต้องมีบางสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าโครงงานทำสำเร็จจริง คุณสมบัตินี้เรียกว่า traceability (การสืบย้อนได้)

กระบวนการทั้งหมดยึดหลัก QFD (Quality Function Deployment) ที่ปรับให้เบาลงจากต้นฉบับสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ผสมกับ Functional Decomposition (การแตกฟังก์ชัน) — ให้ทั้งสองส่วนต่อกันเป็นสายโซ่เดียว: จากเสียงผู้ใช้ ไปเป็นคุณลักษณะทางเทคนิคที่วัดได้ ไปเป็นเป้าหมายเชิงตัวเลข ไปเป็นโครงสร้างหน้าที่ของระบบ ไปเป็นโมดูลซอฟต์แวร์ ไปเป็นการทดสอบ

## รหัสที่ใช้ร้อยทุกอย่างเข้าด้วยกัน

CR-xx  ความต้องการของผู้ใช้ (ถ่วงน้ำหนักแล้ว)      ← จุดเริ่มต้น จากเสียงผู้ใช้จริง
  └─ TC-xx  คุณลักษณะทางเทคนิคใน House of Quality    อ้างอิง CR อย่างน้อย 1 ตัว
       └─ QR-xx  เป้าหมายที่วัดได้                    อ้างอิง TC ของมัน
            └─ F-xx  หน้าที่ของระบบ                   อ้างอิงว่าตอบ QR/TC ตัวไหน
                 └─ C-xx  โมดูลซอฟต์แวร์               อ้างอิงว่าทำหน้าที่ F ตัวไหน
                      └─ T-xx  การทดสอบ/พิสูจน์          อ้างอิงว่าพิสูจน์ QR ตัวไหน

หลักการตรวจที่ใช้ได้กับทุกขั้น: CR ที่ไม่มี T ปลายทาง = คำสัญญาที่ไม่ได้พิสูจน์ · T ที่ไม่มี QR ต้นทาง = งานเกินความจำเป็น · F ที่ไม่มี QR/TC = scope creep · QR ที่ขาดองค์ประกอบใดใน 5 อย่าง (metric, operator, threshold, dataset, condition) = ไม่ verifiable กฎเหล่านี้ทำให้ตรวจสอบความคิดของนักศึกษาได้ในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องอ่านทั้งเล่มแล้วเดาว่าคิดมาดีหรือเปล่า

## จุดตรวจ (checkpoint) ทั้ง 6 จุด

| จุดตรวจ | ครอบขั้น | ใจความสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| CP-A · Requirements Foundation | S0–S3 | รากของการสืบย้อน — ทุก CR ต้องชี้กลับ VoC ได้ |
| CP-B · House of Quality + QR | S4–S5 | แปลงความต้องการเป็นคุณลักษณะที่วัดได้และตั้งเป้า |
| CP-C · Design | S6–S7 | แตกฟังก์ชัน + จับลงสถาปัตยกรรม (จุดที่ QFD ไปถึง Functional Decomposition) |
| CP-D · Build progress | S8 | ลงมือสร้างตามแบบ + ทดลอง AI อย่างมีระบบ |
| CP-E · Verification & RTM close-out | S9 | ปิดวงการสืบย้อน — ทุก QR ต้องมี T พิสูจน์ |
| CP-F · Validation & Defense | S10 | พิสูจน์คุณค่ากลับหาผู้ใช้ + เดินสายโซ่ให้กรรมการเห็น |

สามจุดแรกอยู่ในช่วงวางแผน รวมกันเป็น proposal ฉบับสมบูรณ์ สามจุดหลังอยู่ในช่วงลงมือสร้างและพิสูจน์ผล ระยะเวลาที่แน่นอนของแต่ละจุดปรับตามจังหวะจริงของแต่ละทีมได้ ไม่ใช่กฎตายตัว

# บทที่ 2 — CP-A: Requirements Foundation

สรุปขั้นนี้: นักศึกษาต้องระบุปัญหา ผู้มีส่วนได้เสีย เก็บเสียงผู้ใช้ดิบ จัดกลุ่มเป็นความต้องการ (CR) แล้วถ่วงน้ำหนักความสำคัญ ผลลัพธ์คือฐานรากที่ทุกอย่างในโครงงานจะพิงอยู่บน — ถ้ารากนี้ไม่แน่น ทุกอย่างที่ตามมาจะลอย

## สิ่งที่ควรตรวจและคำถามที่ควรถาม

เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในขั้นนี้คือการที่ทุก CR ต้องสืบย้อนกลับไปหา VoC ได้ ลองสุ่มชี้ไปที่ความต้องการสักตัวหนึ่งแล้วถามว่า “CR ตัวนี้มาจากที่ผู้ใช้พูดว่าอะไร ชี้ให้ดูหน่อย” ถ้านักศึกษาชี้ไม่ได้ แปลว่า CR ตัวนั้นลอย ไม่มีรากรองรับ — เป็นปัญหาที่ต้องแก้ก่อนเดินหน้าต่อ

คำถามอื่นที่ช่วยตรวจสอบได้ดี: - “นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ หรือเป็นวิธีที่เราจะทำ ถ้าเปลี่ยนเทคโนโลยี ความต้องการนี้ยังอยู่ไหม” — ตรวจว่า CR เป็นความต้องการจริงหรือหลุดไปเป็นวิธีแก้ - “ประโยคนี้เป็นคำพูดของผู้ใช้ หรือเป็นการสรุปของนักศึกษาเอง” — ตรวจคุณภาพของ VoC - “น้ำหนักนี้มาจากไหน ถามใคร กี่คน หรือเดาเอง” — ตรวจความโปร่งใสของการถ่วงน้ำหนัก - “มีเสียงผู้ใช้เรื่องไหนที่ยังไม่กลายเป็น CR ไหม” — ตรวจความครอบคลุม

สัญญาณที่ควรระวัง: VoC น้อยกว่า 10 ประโยคหรือมาจากคนกลุ่มเดียว · CR เขียนเป็นชื่อ feature หรือเทคโนโลยี · CR จำนวนมากแต่ VoC น้อย (แปลว่าแต่งเพิ่ม) · ทุก CR น้ำหนักเท่ากันหมด (ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญจริง) · ผู้มีส่วนได้เสียมีแต่ “ผู้ใช้” กลุ่มเดียว

จุดที่มักต้องดันกลับให้แก้: CR ที่สืบย้อน VoC ไม่ได้ — ดันกลับเสมอ เพราะมันคือรากของทั้งสายโซ่ · CR ที่เป็นวิธีแก้แทนที่จะเป็นความต้องการ — ดึงกลับก่อนเดินหน้าต่อ

## เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ทุก CR สืบย้อน VoC ได้ (25) | ชี้ได้ชัดทุกตัว | ลอย ≤1 ตัว | ลอย 2–3 ตัว | ส่วนใหญ่ไม่มี VoC รองรับ |
| CR ครอบคลุมธีมของ VoC ไม่ซ้ำ (20) | ครบทุกธีม | ตกหล่นเล็กน้อย | ตกหล่นธีมสำคัญ | ไม่สะท้อน VoC |
| VoC มีคุณภาพและมีแหล่งที่มา (20) | คำจริง หลากหลาย มีแหล่ง | ส่วนใหญ่ดี | น้อย/กลุ่มเดียว | ไม่มี VoC จริง |
| CR เป็นความต้องการ ไม่ใช่วิธีแก้ (15) | ล้วนเป็นความต้องการ | เอียงไปวิธีแก้ 1–2 | หลายตัวเป็นวิธีแก้ | เป็น feature list |
| น้ำหนักมีที่มาโปร่งใส (10) | ครบ + มีวิธี | ครบ วิธีคลุมเครือ | บางส่วน | ไม่มี |
| Problem statement + stakeholder ครบ (10) | ชัดเจน ครบ | ครบแต่ตื้น | ไม่ครบ | ไม่ชัด |

# บทที่ 3 — CP-B: House of Quality + Quantifiable Requirements

สรุปขั้นนี้: นักศึกษาแปลงความต้องการ (CR) เป็นคุณลักษณะทางเทคนิคที่วัดได้ (TC) ผ่านตาราง House of Quality ครบ 4 ส่วน (HOWs, ตารางความสัมพันธ์, หลังคาความขัดแย้ง, ตัวเลขเป้าหมาย) แล้วแปลง TC ที่สำคัญที่สุดเป็นข้อกำหนดที่วัดได้จริง (QR) ครบ 5 องค์ประกอบ

## สิ่งที่ควรตรวจและคำถามที่ควรถาม

- “CR ตัวไหนที่ยังไม่มี TC ตอบเลย แล้วมันสำคัญ (น้ำหนักสูง) ไหม” → ถ้า CR น้ำหนักสูงไม่มี TC ตอบ เป็นช่องโหว่ใหญ่

- “TC ตัวนี้วัดยังไง หน่วยอะไร ถ้าวัดไม่ได้ มันคือ TC จริงหรือเป็นแค่ feature”

- “TC ตัวนี้เกิดมาจาก CR ข้อไหน ถ้าตอบไม่ได้ ทำไมเราถึงทำมัน”

- “TC สองตัวไหนที่พอดันตัวหนึ่งดีขึ้น อีกตัวแย่ลง แล้วโครงงานจะเลือกทางไหน” — สำคัญมากสำหรับโครงงาน AI

- “ตัวเลขเป้าหมายของ TC นี้มาจากไหน อ้างอิงอะไร แล้วจะพิสูจน์ว่าได้ตามเป้ายังไง”

สัญญาณที่ควรระวัง: TC ลอกมาจาก feature list ตรง ๆ (“ระบบ login”) — นี่คือหน้าที่ ไม่ใช่คุณลักษณะทางเทคนิค · TC ที่วัดไม่ได้ (“ใช้งานง่าย”) โดยไม่มีมิติ/หน่วย · ตารางความสัมพันธ์เต็มไปด้วยคะแนนสูงสุดทุกช่อง (ให้คะแนนมั่ว) · หลังคาว่างเปล่าทั้งที่เป็นโครงงาน AI · QR ที่ขาด dataset หรือ condition → ทดสอบไม่ได้จริง · จำนวนพอดีเป๊ะแบบผิดธรรมชาติ (อาจปั่นจำนวน)

จุดที่มักต้องดันกลับให้แก้: QR ที่ไม่ verifiable (ขาดองค์ประกอบ) — ดันกลับเสมอ เพราะช่วงลงมือสร้างทั้งหมดพิงอยู่ตรงนี้ · TC ที่เป็นเทคโนโลยีสำเร็จรูปเจาะจง (เช่นระบุชื่อโมเดลตรง ๆ) แทนที่จะเป็นคุณลักษณะที่วัดได้ — ดึงกลับเป็นคุณลักษณะก่อน ค่อยเลือกเทคโนโลยีตอนออกแบบ/สร้าง

## เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC↔CR สืบย้อนได้ครบสองทาง (25) | ครบทุกทาง ไม่มีจุดขาด | จุดขาด ≤1 (ไม่ใช่ตัวสำคัญ) | จุดขาด 2–3 | โครงความสัมพันธ์ขาด |
| QR ครบ 5 องค์ประกอบ (25) | ครบทุกตัว วัดได้จริง | ขาด ≤1 องค์ ใน ≤1 QR | หลายตัวขาดองค์ประกอบ | วัดไม่ได้/ไม่มี |
| TC วัดได้ + อิงมาตรฐาน (15) | วัดได้ทุกตัว จับหมวดชัด | ส่วนใหญ่วัดได้ | หลายตัวเป็น feature | เป็นคำลอยล้วน |
| หลังคามีความขัดแย้งของ AI (15) | ครบ มีทางเลือกที่จะเดิน | มีหลักแต่ไม่ลึก | มีแต่ไม่แตะ AI | ไม่มี |
| CR ครบ + น้ำหนัก (10) | ครบทุกตัวมีเหตุผล | ครบ บางน้ำหนักไม่มีเหตุผล | ขาดบางตัว | ไม่มีน้ำหนัก |
| ตัวเลขเป้าหมายครบ (10) | ทุกตัวมี + อ้างที่มา | ส่วนใหญ่มี | บางส่วน | ไม่มี |

# บทที่ 4 — CP-C: Design (Functional Decomposition + Architecture)

สรุปขั้นนี้: นี่คือขั้นที่ “QFD ไปยัง Functional Decomposition” เกิดขึ้นจริง นักศึกษาแตกเป้าหมาย (QR/TC) เป็นแผนผังหน้าที่ของระบบ (F) แล้วจับหน้าที่เหล่านั้นลงในโมดูลซอฟต์แวร์ (C) ตามหลักการซ่อนข้อมูลของ Parnas — ทุกหน้าที่ต้องชี้ขึ้นหา requirement และทุก requirement ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ

## สิ่งที่ควรตรวจและคำถามที่ควรถาม

- “function นี้เกิดขึ้นเพราะ QR/TC ตัวไหน ถ้าตอบไม่ได้ ทำไมเราต้องเขียนมัน”

- “QR-01 (เช่นความแม่น) ถูกทำให้เกิดจริงที่ function ไหน”

- “latency เป็น ‘สิ่งที่ระบบทำ’ หรือ ‘ข้อจำกัดของการทำ’ แล้วมันบีบ function ตัวไหน”

- “ถ้าปีหน้าเปลี่ยนโมเดล AI ต้องแก้กี่โมดูล ตัวไหนซ่อนโมเดลไว้” → ถ้าต้องแก้หลายที่ แปลว่าการซ่อนข้อมูลยังไม่ดี

- “โหนดนี้เป็นหน้าที่ (ทำอะไร) หรือเป็นวิธี (ทำด้วยอะไร)”

สัญญาณที่ควรระวัง: แผนผังเป็น diagram ของ tech stack ไม่ใช่หน้าที่ · หน้าที่ที่ไม่มี requirement รองรับ (scope creep) · QR ตกหล่นไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ · ความต้องการด้านคุณภาพกลายเป็นหน้าที่แยก · โมดูลไม่มี “ความลับ” หรือโมเดล AI กระจายอยู่หลายโมดูล · แตกลึกเป็นสิบชั้นแต่ leaf ยังกว้าง

จุดที่มักต้องดันกลับให้แก้: หน้าที่ที่ลอยและ QR ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ — ดันกลับเพราะทำลายการสืบย้อนกลางเส้น · โมเดล AI ที่ไม่ถูกซ่อน — จะเจ็บตอนเปลี่ยนโมเดลในช่วงสร้างจริง

## เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน้าที่↔ความต้องการ ไม่มีจุดขาด (25) | ครบสองทาง ไม่มีจุดขาด | จุดขาด ≤1 ไม่สำคัญ | จุดขาด 2–3 | หลายจุดลอย |
| หน้าที่↔โมดูล ครบสองทาง (20) | ครบทุกทาง | จุดขาด ≤1 | จุดขาด 2–3 | ขาด/ไม่มี |
| การซ่อนข้อมูลชัดเจน (20) | ทุกโมดูลระบุความลับ ซ่อนดี | ส่วนใหญ่ชัด | ตื้น/รั่วบางส่วน | ไม่มีความลับ |
| โหนดเป็นหน้าที่แท้ (15) | ทุกโหนดเป็นหน้าที่ | ส่วนใหญ่ใช่ | หลายโหนดเป็น tech | เป็น tech stack |
| ข้อจำกัดวางถูกที่ (10) | ทุกตัวชัดเจน | ส่วนใหญ่ถูก | บางตัวเป็นหน้าที่ | ปนเป็นหน้าที่ |
| การแตกลึกพอดี (10) | ชัดเจน เหมาะสม | ส่วนใหญ่ดี | ลึก/ตื้นเกินบางกิ่ง | โครงมั่ว |

# บทที่ 5 — CP-D: Implementation + ML Experimentation

สรุปขั้นนี้: นักศึกษาลงมือสร้างระบบตามแบบที่ออกแบบไว้ สำหรับโครงงาน AI ต้องทดลองอย่างมีระบบ (บันทึกไว้ทุกครั้ง) เดินเข้าหาตัวเลขเป้าหมายอย่างมีวินัย และรักษาคุณภาพข้อมูลไม่ให้เกิดการรั่วระหว่างชุดฝึกสอนกับชุดทดสอบ

## สิ่งที่ควรตรวจและคำถามที่ควรถาม

- “feature ที่เพิ่งเขียนนี้อยู่ในโมดูลไหนของแบบ ถ้าไม่มี ทำไมถึงสร้าง”

- “ตอนนี้ metric เท่าไร ห่างจากเป้าหมายแค่ไหน แผนไล่ต่อคืออะไร”

- “ชุดทดสอบแยกจากชุดฝึกสอนตั้งแต่เมื่อไร มั่นใจว่าไม่รั่วยังไง”

- “ทำไมถึงเลือกโมเดลตัวนี้ ลองอะไรมาก่อนบ้าง ผลต่างกันยังไง”

- “ถ้าเปลี่ยนโมเดลตอนนี้ ต้องแตะโค้ดกี่ไฟล์”

สัญญาณที่ควรระวัง: โค้ดมี feature ที่ไม่มีในแบบ · ไม่มีบันทึกการทดลอง/ผลลอย · metric สูงผิดปกติ (สงสัย leakage) · ไม่ประกาศ dataset/การแบ่งข้อมูล · hard-code ผลลัพธ์ · โมเดลเทรนใหม่ทีต้องแก้หลายที่

จุดที่มักต้องดันกลับให้แก้: ความเสี่ยง data leakage — ดันกลับเสมอ เพราะทำให้ผลการทดสอบในขั้นถัดไปเชื่อไม่ได้ · feature นอกแผน — ให้ย้อนกลับไปเติมในแบบก่อน

## เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สิ่งที่สร้างผูกกับแบบเสมอ (20) | ทุกส่วนสืบย้อนได้ | นอกแผนเล็กน้อย | นอกแผนหลายจุด | ไม่ผูกกับแบบ |
| ความคืบหน้าเทียบเป้าชัดเจน (20) | ตัวเลขครบ + แผนไล่ตาม | ตัวเลขส่วนใหญ่ | บางส่วน | ไม่รู้ว่าห่างเท่าไร |
| คุณภาพข้อมูล + ไม่มีรั่ว (20) | ประกาศชัด ไม่รั่ว | ส่วนใหญ่ดี | คลุมเครือ | รั่วชัดเจน |
| บันทึกการทดลอง + model card (20) | ครบ มีเหตุผล | มีแต่ตื้น | ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง | ไม่มี |
| ทำซ้ำได้ (10) | ครบทุกองค์ประกอบ | ส่วนใหญ่มี | บางส่วน | ทำซ้ำไม่ได้ |
| การซ่อนข้อมูลยังคงอยู่ (10) | เปลี่ยนโมเดลแตะที่เดียว | เกือบ | รั่วบางส่วน | กระจาย |

# บทที่ 6 — CP-E: Verification & RTM Close-out

สรุปขั้นนี้: ขั้นที่ปิดวงการสืบย้อน — นักศึกษาต้องทดสอบทุกเป้าหมาย (QR) ที่ตั้งไว้ บันทึกผลอย่างตรงไปตรงมา แล้วรวบรวมเป็นตารางสืบย้อนความต้องการ (RTM) ที่ครบทั้งเส้นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

## สิ่งที่ควรตรวจและคำถามที่ควรถาม

- “เลือก CR มาสัก 1 ตัว เดินให้ดูหน่อยว่ามันจบที่การทดสอบตัวไหน” — ถ้าเดินไม่ถึง แปลว่าวงไม่ปิด

- “อ้างว่าแม่น 0.80 — พิสูจน์ด้วยวิธีไหน สาธิตหรือวัดจริง”

- “วัดบนชุดข้อมูลไหน มันคือชุดที่แช่แข็งไว้ตามที่ประกาศในเป้าหมายไหม”

- “มีเป้าหมายตัวไหนไม่ผ่านไหม เล่าให้ฟังว่าทำไม” — เปิดพื้นที่ให้รายงานตรง

สัญญาณที่ควรระวัง: เป้าหมายไร้การทดสอบ หรือการทดสอบไร้เป้าหมายต้นทาง · ทุกอย่าง “ผ่าน” สวยเกินจริง · ใช้การสาธิตแทนการวัดเชิงตัวเลข · วัดผลบนชุดฝึกสอน/ตรวจสอบแทนชุดทดสอบ · ผลไม่ตรงกับบันทึกการทดลองในขั้นก่อน

จุดที่มักต้องดันกลับให้แก้: วงไม่ปิดและวัดผิดชุดข้อมูล — ดันกลับเสมอ ห้ามลงโทษการรายงานผลไม่ผ่านอย่างซื่อตรง — การให้คุณค่ากับความซื่อตรงในการรายงานผล (ไม่ว่าผลจะผ่านหรือไม่) เป็นส่วนสำคัญของการปกป้องความซื่อสัตย์เชิงวิชาการในขั้นนี้

## เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตารางสืบย้อนปิดครบไม่มีจุดขาด (30) | ครบทั้งเส้น ไม่มีจุดขาด | จุดขาด ≤1 ไม่สำคัญ | จุดขาด 2–3 | หลายจุดไม่ปิด |
| ทุกเป้าหมายมีผลจริง (25) | ครบทุกตัว + ค่าจริง | ขาดเล็กน้อย | หลายตัวขาด | ไม่มีผลจริง |
| วัดถูกชุดข้อมูล + วิธีเหมาะสม (20) | ถูกต้องทุกตัว | ส่วนใหญ่ถูก | มีวัดผิดบางจุด | ผิดพื้นฐาน |
| รายงานผลตรงไปตรงมา (15) | ตรง + วิเคราะห์ดี | ตรงแต่วิเคราะห์ตื้น | คลุมเครือ | ปกปิด/แต่งผล |
| รายงานสรุปครบถ้วน (10) | ครบ + มีหลักฐานอ้างอิง | มีแต่ตื้น | ขาดหลักฐาน | ไม่มี |

# บทที่ 7 — CP-F: Validation & Defense

สรุปขั้นนี้: ขั้นสุดท้ายที่แยก verification (สร้างถูกตามแบบไหม) จาก validation (แบบนั้นแก้ปัญหาผู้ใช้จริงไหม) นักศึกษาต้องให้ผู้ใช้จริงประเมินระบบ เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลจริง และเดินสายโซ่การสืบย้อนให้กรรมการเห็นทั้งเส้น

## สิ่งที่ควรตรวจและคำถามที่ควรถาม (ซ้อมก่อนวันนำเสนอจริง)

- “หยิบ CR ที่กรรมการน่าจะถามมา 1 ตัว เดินให้ผมดูตั้งแต่ผู้ใช้พูดจนถึงการทดสอบ”

- “ใครลองใช้บ้าง เขาบอกว่ามันแก้ปัญหาเขาจริงไหม”

- “ตอน House of Quality เลือก trade-off อะไรไว้ ผลออกมาคุ้มไหม”

- “อะไรที่ยังไม่ถึงเป้า แล้วจะพูดกับกรรมการยังไง”

สัญญาณที่ควรระวัง: นำเสนอเป็นการไล่โชว์ฟีเจอร์ ไม่เชื่อมกลับความต้องการเดิม · ไม่มีผู้ใช้จริงประเมิน · เลี่ยงพูดถึงเป้าหมายที่ไม่ถึง · เดินสายโซ่สืบย้อนสะดุดเมื่อถูกถาม · ไม่มีการสะท้อนกลับไปที่การตัดสินใจสำคัญ

จุดเน้น: ให้คุณค่ากับความซื่อตรง — โครงงานที่เป้าหมายบางตัวไม่ถึงแต่รู้ว่าทำไมและเดินสายโซ่ได้ ดีกว่าโครงงานที่อ้างว่าผ่านหมดแต่เดินเส้นไม่ได้เมื่อถูกซักถาม

## เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เดินสายโซ่สืบย้อนได้ลื่น (25) | เดินได้ ≥3 เส้น ตอบคำถามเจาะได้ | เดินได้ 2 เส้น มีสะดุดเล็กน้อย | บางส่วน | เดินไม่ได้ |
| ประเมินร่วมผู้ใช้ + เชื่อมกลับความต้องการ (25) | ประเมินจริง + เชื่อมชัด | มีบางส่วน | ตื้น/เชื่อมหลวม | เป็นการโชว์ฟีเจอร์ |
| เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลจริง (20) | ครบทุกตัว ตรงไปตรงมา | ส่วนใหญ่ครบ | ขาดบางตัว | ไม่มี/เลี่ยง |
| ซื่อตรง + สะท้อนการตัดสินใจ (20) | ชัดเจน + ลึก | มีแต่ตื้น | คลุมเครือ | ไม่มี/ซ่อน |
| สาธิตทำงานจริง (10) | ครอบคลุมการใช้งานหลัก | ส่วนใหญ่ทำงาน | จำกัด | ไม่ทำงาน |

# บทที่ 8 — แทร็กไม่มีข้อมูลผู้ใช้จริง (ใช้แทน CP-A)

สำหรับนักศึกษาที่ได้หัวข้อโครงงานมาแล้วและเริ่มลงมือทำไปบ้าง จนไม่มีโอกาสย้อนกลับไปเก็บความต้องการผู้ใช้ใหม่ตั้งแต่ต้น — บทนี้ใช้แทนเฉพาะ CP-A เท่านั้น CP-B เป็นต้นไปยังคงใช้เกณฑ์และเอกสารชุดเดียวกันทุกประการ

## สรุปขั้นนี้

แทนที่ VoC จริง นักศึกษาต้องสร้าง “รากทดแทนที่ซื่อตรง” — รายการความต้องการที่สันนิษฐานขึ้น โดยทุกข้อต้องมีหลักฐานรองรับ (ฟีเจอร์ที่สร้างไปแล้ว, พูดคุยกับผู้ใช้ตัวแทน, ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงในตลาด, หรืองานวิจัย) และติดป้าย “สันนิษฐาน” ไว้ชัดเจน ไม่พรางว่าเป็นข้อมูลจริง พร้อมทำทะเบียนข้อสันนิษฐานที่ประเมินความเสี่ยงไว้ด้วย

## สิ่งที่ควรตรวจและคำถามที่ควรถาม

- “ความต้องการข้อนี้ — อะไรทำให้เชื่อว่าผู้ใช้ต้องการ ชี้หลักฐานให้ดู” → ถ้าตอบ “รู้สึกว่า” แปลว่าเดาลอย

- “อันไหนคือข้อเท็จจริง อันไหนคือที่เราสันนิษฐาน แยกให้ชัด”

- “ถ้าข้อสันนิษฐานนี้ผิด กระทบอะไรบ้าง แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผิด”

- “มีอะไรที่สร้างไว้แล้วแต่ไม่มีความต้องการรองรับไหม”

สัญญาณที่ควรระวัง: ความต้องการที่สันนิษฐานไม่มีหลักฐาน · เขียนราวกับ “เก็บข้อมูลจริงมาแล้ว” ทั้งที่เป็นข้อสันนิษฐาน · ความต้องการทุกข้อพอดีกับฟีเจอร์ที่สร้างไว้เป๊ะจนน่าสงสัย (การหาเหตุผลย้อนหลัง) · ไม่มีทะเบียนข้อสันนิษฐาน · ข้อสันนิษฐานความเสี่ยงสูงไม่มีใครตั้งคำถาม

จุดเน้น: ให้คุณค่ากับความซื่อตรง — นักศึกษาที่บอกตรงว่า “นี่คือข้อสันนิษฐาน ความเสี่ยง X” ดีกว่าที่แสร้งว่ามีข้อมูลผู้ใช้จริง ถ้าพบการหาเหตุผลย้อนหลัง ให้ดันกลับ

## เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ทุกข้อมีหลักฐานรองรับ (25) | ชัดเจน ตรวจสอบได้ | เดาลอย ≤1 ข้อ | เดาลอย 2–3 ข้อ | ส่วนใหญ่ไม่มีหลักฐาน |
| ติดป้ายสันนิษฐานตรงไปตรงมา (25) | แยกชัดทุกข้อ ไม่พราง | ส่วนใหญ่ชัด | ไม่ครบ/คลุมเครือ | พรางเป็นข้อมูลจริง |
| ทะเบียนข้อสันนิษฐาน + ความเสี่ยง (20) | ครบ + ประเมินดี | มีแต่ตื้น | ไม่ครบ | ไม่มี |
| เป็นความต้องการ + น้ำหนักมีที่มา (20) | ล้วนเป็นความต้องการ | ส่วนใหญ่ดี | ปนวิธีแก้/น้ำหนักลอย | เป็น feature list |
| Framing ชัดเจน (10) | ชัด สมเหตุผล | ครบแต่ตื้น | คลุมเครือ | ไม่ชัด |

การตรวจสอบข้อสันนิษฐานความเสี่ยงสูงกับผู้ใช้ตัวแทนจริง เป็นคะแนนเสริม ไม่หักหากไม่ทำ

# บทที่ 9 — การรวมคะแนนและการให้คะแนนที่สม่ำเสมอ

## น้ำหนักคะแนนรวมทั้งกระบวนการ

ทั้ง 6 จุดตรวจมีน้ำหนักเท่ากันเมื่อรวมเป็นคะแนนกระบวนการโดยรวม — checkpoint ละประมาณ 16.7% (คิดจาก 100% ÷ 6) โดยไม่มีจุดใดสำคัญกว่าจุดอื่นในระดับภาพรวม เพราะแต่ละจุดตรวจล้วนเป็นห่วงโซ่ที่ขาดไม่ได้ — ถ้าจุดใดจุดหนึ่งอ่อน สายโซ่การสืบย้อนทั้งเส้นก็อ่อนตามไปด้วย

คะแนนกระบวนการนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลรวมทั้งวิชา สัดส่วนระหว่างคะแนนกระบวนการนี้กับองค์ประกอบด้านผลงาน (เช่น UX/UI คุณภาพซอฟต์แวร์ขั้นสุดท้าย) เป็นดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร ไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสารชุดนี้

## แนวทางให้คะแนนสม่ำเสมอระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาหลายท่าน

เนื่องจากรูบริกทุกจุดตรวจสร้างบนกฎการสืบย้อนเชิงกล (orphan = จุดที่ต้องตรวจ) การตรวจสอบว่ามี CR/QR/F ที่ไม่มีคู่อ้างอิงหรือไม่ ทำได้อย่างเป็นระบบไม่ขึ้นกับความรู้สึกส่วนตัวของผู้ตรวจ แนะนำให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านใช้ขั้นตอนเดียวกันก่อนให้คะแนนแต่ละครั้ง:

- ไล่ตรวจจุดขาดของการสืบย้อนก่อนเป็นอันดับแรก (นับ orphan ทั้งสองทาง)

- ให้คะแนนกลุ่มเกณฑ์ที่มีน้ำหนักสูงสุด (การสืบย้อนได้/ verifiability) ตามผลจากข้อ 1

- ประเมินเกณฑ์ที่เหลือตามคำอธิบายในตารางแต่ละระดับ

- หากพบว่าให้คะแนนสองทีมในระดับใกล้เคียงกันได้ยาก ให้กลับไปเทียบ orphan count ก่อนเสมอ เพราะเป็นตัวเลขที่นับได้ตรงไปตรงมาที่สุด

วิธีนี้ช่วยให้คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษาต่างท่านสอดคล้องกันมากขึ้น แม้จะสอนคนละทีมและมีสไตล์การให้คำปรึกษาต่างกัน